| 02 . 01 . 01. 005 | 用户手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 安全提示： |  |
| --- | --- |
|  | 目录 |
|  | 一、概述… 1 |
|  | 二、功能介绍… 1 |
|  | 三、技术参数… 2 |
|  | 四、键盘面板接口说明… 2 |
|  | 五、键盘操作说明… 4 |
|  | 六、安装连接… 7 |
|  | 七、安装说明… 8 |
|  | 八、注意事项… 8 |

|  |  |  | 1、键盘前面板介绍（如右图） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 控制键盘前面板上有变速控制摇杆、按键和显示屏。 |
| 选择摄像机 | 摇杆控制 | 控制云台旋转/ 俯仰的方向、速度 | 显示屏用于显示系统状态及操作信息。摇杆控制云台上、 |
| （1 - 32） | 镜头控制 | 控制摄像机变倍 | 下、 左、右作变速运动及手动定位等。按键说明如下： · C ALL：预置点调用 |
|  | 预置点操作 | 设置预置点 | - P RE SET：预置点设置 ·【1】-- 【6】：数字键 |
|  |  | 调用预置点 |  |

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 供应电源 | DC12V/ 800mA |
| 环境温度 | - 10 - 55℃ |
| 环境湿度 | ≤90% RH( 无霜结) |
| 通讯方式 | RS485半双工 |
| 通讯波特率 | 2400bps、4800bps、9600bps、19200bps四种可选 |
| 通讯协议 | Pel co- D、Pel co- P可选 |
| 控制地址 | 地址码：1～32 |
| 接口方式 | 2PI N压线端子. DB9头 |
| 外观尺寸 | 130（L）ⅹ150（W）ⅹ94（H）㎜ |

| 序号 | 标示 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ① | DC- 12V | 直流12V电源输入 |
| ② | A/ B( RS485) | 控制输出( RS485) |
| ③ | FUNCTI ON( DB9头) | 1. B: 控制输出( RS485) |
|  |  | 2. TXD: RS232输出 |
|  |  | 3. RXD: RS232输入 |
|  |  | 5. GND: DC12V电源负 |
|  |  | 6. A: 控制输出( RS485) |
|  |  | 7. DC12V电源正 |

| 2、键盘后面板介绍（如下图） |  |
| --- | --- |
| 面板上有1个2 PI N的RS 485端子，1个DC - 12V电源插头，1个DB9接口。如图： | 1、协议波特率设置 |
|  | 协议默认为：P el co - D （P el co - D、 P el co - P等多种协议可选）。 |
|  | 波特率默认为：2400bps（2400 bp s、 4800 bp s、 9600 bp s、 19200bps可选）。 |
|  | 地址码默认为：1（1～32可选）。 |
|  | 2、通讯方式及连接 |
|  | R S 485半双工，A、 B连接快球和解码器的RS 48 5总 线，A接RS 485+，B接RS 485 - 。 |
|  | 3、性能 |
|  | 3 . 1 八个按键，一个三维摇杆。 |
| 3、编号功能描述： | 3 . 2 设定、 调用42个预置位（1、2、3、4、5、6、11、12、1 3、14、15、16、2 1、22、 |
|  | 2 3、24、25、26、3 1、32、33、34、3 5、36、41、42、4 3、44、45、46、5 1、52、53、54、 |
|  | 5 5、56、61、62、6 3、64、65、66）。 |
|  | 3 . 3 控制摄像机变焦操作。 |
|  | 4、操作 |
|  | 4 . 1 选择球机或解码器地址： 先按住【PR ES ET】键不放，然后再按一下【3】， 等待 |
|  | 8秒左右进入设置状态，地址增加1。 |
|  | 显示：C ur r ent Cam I D：XXX。 |
|  | 说明：X XX - -- 摄像机地址，范围1～3 2。 |
|  | 功能：选择待控制的摄像机地址，当XX X值与球机地址匹配时 ，球机将接受控制。 |

| 4 . 2 选择球机或解码器地址：先按住【PR ES ET】键不放，然后再按一下 【6】, 等 | 说明：按一下通信协议和波特率的状态改变一下（通信协议类型有PE LC O_D和 |
| --- | --- |
| 待8秒左右进入设置状态，地址减1 | P ELCO _P两种， 波特率有 2400 bp s、48 00 bps、9600bps、19200 bps）。如下： |
| 显示 ：C ur r ent C am I D：XXX | P ELCO _ D 2400 bp s、P E LC O_ D 4800bps、PE LC O_ D 9600bps、P ELCO _ D 19200bps、 |
| 说明 ：X XX - -- 摄像机地址，范围1～32 | P ELCO _ P 2400 bp s、P E LC O_ P 4800bps、PE LC O_ P 9600bps、P ELCO _ P 19200bps |
| 功能：选择待控制的摄像机地址，当X XX值与球机地址匹配时，球机将接受控制 | 功能：用于设置和摄像机进行通信的协议类型和波特率 |
| 4 . 3 设置预置点：【N】+【P RE SE T】 | 4 . 6 打开或关闭蜂鸣器 先按住 【P RE SE T】 不放，然后再按一下【5】， 等待8秒左右 |
| 显示 ：P r ese t No：001 | 进入设置状态。 |
| 说明 ：N - - -- 预置点号，数值小于255 | 显示：B EE P ON或B EE P O FF |
| 功能：储存当前的位置，并将该位置作为第N号预置位 | 说明：按一下蜂鸣器的状态改变一下，当打开蜂鸣器时， 当有按键按下或摇杆动作 |
| 如： 设置12号预置位：【1】+【2】+【P RE SET】 | 时蜂鸣器会发出声音以提示当前操作已被正确执行。 |
| 4 . 4调用预置点：【N】+【C ALL】 | 功能：打开或关闭蜂鸣器 |
| 显示 ：C al l Number ：001 | 4 . 7 控制摄像机变倍：将摇杆顺或逆时针旋转 |
| 说明 ：N - - -- 预置点号，数值小于255 | 显示：Z oom- W i de或Zoom - T el e |
| 功能：将摄像机转到N号预置点位置 | 说明：顺时针变倍缩小，逆时针变倍放大 |
| 如： 调用12号预置位：【1】+【2】+【C ALL】 | 功能：用于控制摄像机的变倍 |
| 4 . 5 通信协议类型及波特率设置：先按住 【P RE SE T】 不放，然后再按一下【1】， |  |
| 等待8秒左右进入设置状态。 |  |
| 显示 ：P ELCO _ D 2400 bps |  |

| 1、注意： 在接线前请仔细阅读键盘及车载云台的使用说明书，任何不正确的接线可能导致 设备的永久损坏。接线时请注意先将所有设备电源断开，设备之间通信线的连接必 须用带屏蔽的双绞线。 | 1、放置在桌上（ 平面处） 使用 2、固定在固定架使用（见尺寸图） 3、底部用3M胶粘住 |
| --- | --- |
| 2、键盘控制器与车载云台的连接图如下图： |  |
| Video |  |
| Telecommunication Monitor |  |
|  | ·使用键盘之前，请详细阅读本使用说明书 |
| DC12V RS 485 | ·键盘使用直流电源， 使用前请确认输入电源的幅值及极性( 直流) 无误。 |
|  | ·请不要将键盘置于雨中或潮湿的环境之中，以免发Th短路或电击的危险。 |
|  | ·键盘内部属精密电子器件，请勿随意打开外壳， 以免发Th故障。 |
| Storage battery | ·该键盘集成了多种协议，使用前请选择正确的协议、波特率；键盘上电时液晶显示 |
| PTZ Controller | 屏第一屏显示所选择的协议、波特率，请注意留意。 |